Okenní záskočka spodní - typ 11053, 11054

Okenní záskočka spodní se dodává bez a nebo s krytem a slouží k zajištění otevřeného vnějšího okenního křídla proti samovolnému zavření. Nejčastěji se používá u kastlíkových oken. Lze jí použít jak pro pravé tak i levé okenní křídlo a používá se ve spojení s nárazníkem okenní záskočky – typ 11023.

Aby okenní záskočka spodní spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž okenní záskočky spodní se provádí tak, že se okenní záskočka vloží do předem připraveného zádlabu ( uprostřed v dolní vodorovné části mezi okenními křídly, vrchol střelky záskočky směřuje k boční stěně okna) a její připevnění se provede 4 vruty ø 3 mm se zapuštěnou hlavou. Je-li okenní záskočka dodávaná s krytem, provede se nejprve položení krytu na záskočku a teprve přes kryt se provede její připevnění. Nakonec se provede tužkou v dolní části okenního křídla označení místa, kde při otevírání okenního křídla dochází k pomyslnému protnutí dráhy střelky (uprostřed výšky střelky). Do takto označeného místa okenního křídla se vbije kladivem nárazník okenní záskočky do takové hloubky, aby  potom při otevírání a zavírání okenního křídla docházelo k plynulému zaskakování  nárazníku za střelku okenní záskočky.