MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZADLABACÍ ZÁMKY

Před započetím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování dveří vinou špatné montáže zámku může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, proveďte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku.

!!! Bez tohoto montážního návodu výrobce neodpovídá za případnou reklamaci!!!

!!! POZOR: Zámek nerozebírat-nebezpečí úrazu!!!

!!! Pro magnetické zámky používat pouze kování klika-klika!!!

!!! Zkontrolovat kompatibilitu magnetických rozet, kování se zámky, magnetickými zámky!!!

!!! Magnetické zámky řady K040, K041 a K042 lze otevřít klikou a zároveň klíčem, vložkou a spodním ořechem!!!

!!! Pro vložkové zámky doporučujeme používat pouze tyto cylindrické vložky:

FAB 200RSD / FAB 100RSD / FAB 1, FAB 2, FAB 2 PROFI, FAB 3, FAB 3 PROFI, FAB 4 / Vložka Mul-T-lock 7X7 / GUARD vložka G 550 NVL 31/36 N / EVVA G330 31/41, FPS 31/41, G330 31/K41 /
TWIN STAR S KNOFLÍKEM!!!

Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hobliny. Umístění zádlabu vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v tomto stavu stanovit.

Návod:

- Do čistého zádlabu vsaďte zámek. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunout. Šířka zádlabu se řídí maximální šířkou skříně zámku  + 0,5 mm.

- Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.

- Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a vyzkoušejte funkci zámku klíčem nebo namontovanou cylindrickou vložkou při otevřených dveřích (v případě kolize může dojít k zablokování dveří). Nikdy nevytahujte cylindrickou vložku ze zámku při vysunuté závoře (zamčeném zámku). Bude-li ve dveřích zámek s pojistkou, dojde k zablokování stavítka (opatření při vylomení vložky) a zámek nebude možno znovu zprovoznit. Pak může dojít k nevratnému poškození, případně ke zničení dveří a zámku.

Zkuste zatlačit střelku do zámku a pokud střelka drhne, nebo nemá plynulý chod, je v místě střelky úzký zádlab, který je nutno buď zvětšit nebo pročistit.

- Namontujte dveřní kování dle návodu na montáž dveřního kování. Při vrtání montážních otvorů kování, nebo v případě jejích zvětšování a jiných úprav, které vedou přes zámek, je nutno zámek vymontovat ze zádlabu. Kování musí být osazeno přesně - klika i cylindrická vložka musí procházet volně přes zámek.

- Znovu vyzkoušejte funkci zámku i s kováním a dbejte přesného ustavení cylindrické vložky v zámku.

- Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní, která musí být 3-5 mm.

- V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nebo závora nezasune zcela do protiplechu v zárubní, nejde zámek uzamknout a může dojít k zablokování dveří.

- Dveřní křídlo zavřete a vyzkoušejte funkci zámku.

- Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby nedocházelo k přílišnému brždění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. (V případě drhnutí je potom nutno vždy uvolnit střelku při odemykání přitlačením dveří na zárubně.)

- Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.

- Pro snížení tření doporučujeme namazat třecí plochy zámku (střelky a závory).

- Bez řádně nainstalovaného vrchního kování se zámek nesmí používat! Používáním zámku bez vrchního kování (klika se štíty) může dojít k nevratnému poškození mechanismu zámku.

Návod na otočení střelky – jen u pravo-levých variant s kulatým táhlem střelky:

Přeměna zámku LEVÉHO na PRAVÝ a naopak se provede následovně:

- vytáhnout pojistku poz. 1

- zatlačit střelku do zámku poz. 2

- otočit střelku poz. 3

- střelku vysunout do původní polohy poz. 4

- vrátit zpět pojistku poz. 5